池州市贵池区牌楼镇集镇路灯采购及安装项目询价采购文件

贵采询字GCCGZX-2016-242

池州市贵池区政府采购中心

二0一六年十月

池州市贵池区政府采购中心受托，对池州市贵池区牌楼镇集镇路灯采购及安装项目进行采购，欢迎有供货能力、信誉良好的公司积极参与竞标。现将有关情况说明如下。

- 投标人须知：

1、投标书一式两份，加盖公章，开标时现场递交。

2、投标时必须出具身份证、法定代表人授权委托书，法定代表人到场的出示法定代表人身份证明。

3、按规定格式详细填写供应商投标报价表。

4、本项目标书款100元（售后不退、开标前缴纳）。

二、采购方式:本次采购采用询价方式进行，各投标人根据采购单位具体要求进行报价，采购中心当场公布投标价格。

三、投标人应具备的资质条件：

1、投标企业应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、投标人必须具有独立法人资格并且为生产或销售路灯的企业；

3、投标人须具备城市及道路照明工程专业承包叁级及以上资质；

4、投标企业必须有一个已验收合格的同类项目业绩（合同复印件加盖公章）。

四、货物的品名、规格要求及数量:

贵池区牌楼镇集镇路灯采购及安装   联系人:查先生18956695513

预算价：60000元

| 序 | 名 称 | 货号及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集镇路灯 | 1、名称：单头路灯2、型号：LED光源/120W—150W3、灯杆材质及高度：成套金属灯杆9m高，优质钢材，表面浸锌钝化后，静电喷涂；4、灯杆形式及臂长：成套臂长1.8m，具体样式及颜色请提前与采购单位联系，并经采购单位确认； 5、灯杆形式：单臂6、LED灯具体要求：（1）、灯体为纯铝压铸，模组为超高导热铝合金型材散热器；（2）、反光器为进口不锈钢镜面板，经超声波清洗；（3）、二次光学非成像透镜，采用日本PMMA光学材料；（4）、高强度钢化玻璃透光罩；（5）、不锈钢紧固件，耐腐蚀；（6）、具体参数：电源：AC85-260V/50-60Hz-DC24V；LED结温＜60度；LED效率＞100lm/w；初始光通量800lm；灯具效率＞88%；色温5500k（正白色）；显色性Ra＞75%;照度标准：城市道路照明设计标准（CJJ45-2006）； 功率因素＞0.95；总谐波失真＜15%；防护等级IP65；工作环境等级-40℃~+50℃；抗风指数12级；配光曲线蝙蝠翼型；灯具寿命＞50000小时。 7、路灯基础：1000*800*800； 8、接地极制安；9、路灯基础制安；10、质保一年，预留10％质保金一年后支付。 | 30盏 |

二、其他要求

1、工期要求：中标后3日内签订合同。合同签订生效之日起15日完成安装。

2、质保期：一年。

3、付款方式：工程完成验收合格付90%，余款质保期满后付清。

4、供应商资格条件：（1）报价供应商须是路灯制造商或代理商（2）报价产品须通过ISO9001质量管理体系认证。（3）报价供应商须具有城市及道路照明工程专业承包三级以上资质。（4）外地投标人须有相关专业技术和厂家委派池州本地服务点证明（证明人须厂家委托证明书及本地服务点营业执照副本及法人证明）（5）提供国家相关部门颁发的合格证，符合验收标准：提供产品质量监督检验部门出具的合格检测报告。

1、上述为采购单位提供的基本参数供参考，在开标过程中，询价小组可依据各投标人提供的信息对本参数进行修正，评审和报价均以修正后确定的技术参数为准(投标人如在开标现场不提出质疑，即表示完全响应招标文件要求，开标结束后不受理质疑)。

2、上述相关参数中，如有限制性条款，在开标过程中进行修正。

3、上述相关参数中，若技术参数为某个品牌参数，投标品牌参数不得低于本参数。

五、报名时间、方式：2016年 10月 28  日至2016年11 月 3日报名，上午9:00—11:30，下午2:00—4:30，2016年 11月 3  日上午9：30时前报名截止。 报名地点为贵池区政府采购中心（贵池区政务新区政府办公大楼东楼7103室，池州市康庄大道，三路、十路公交区政府站）。

六、报名材料：企业介绍信（注明联系人、联系电话）和企业营业执照副本（以上证件复印件须加盖单位公章）。

七、开标时间及地点：2016年 11月 3 日上午9:30 ，贵池区政府采购中心会议室（贵池区政务新区政府办公大楼东楼）。

八、投标保证金：投标供应商必须向本中心缴纳1000元的投标保证金（开标前提交现金，开标前现场未能提交的不受理其投标），投标人在招标过程中撤回投标将没收保证金。开标后，未中标的保证金当场退还，

开户行：池州市九华农村商业银行秋浦支行（行号402379000192）

账户名称：贵池区政府采购中心

账号：20000205852710300000018

地址：池州市长江南路388号（红森国际大厦）

中标人按中标价的10%交纳合同履约保证金，全额交至采购单位账户。

凡中标供应商在合同履约过程中，出现违约行为的（未按期交货、质量不符合要求等），由采购单位及时向贵池区政府采购中心和监督单位反映，一经查实，扣罚全部履约保证金。

九、定标方法：由区采购中心、采购单位代表组成的询价小组，根据同等条件下最低价中标原则，确定中标供应商。中标价格高于采购单位预算价或市场价的,采购中心有权宣布投标无效。中标人无特殊理由放弃中标资格，投标保证金将被没收。

十、签订合同及交货时间：中标单位应于中标通知书发出后七日内与采购单位签订合同。交货时间，双方在合同中约定。

十一、验收及付款：采购单位负责验收，质量不符合要求将取消合同，并没收保证金。货到验收合格后付款，具体付款期限安排由采购单位在合同中约定。

十二、投标具体要求：

1、投标企业材料包括：公司简介、《贵池区政府采购中心供应商报价表》、法定代表人授权委托书原件、投标代表身份证和企业营业执照副本、质量监督检验中心检验报告等（证件为复印件加盖公司公章）。

2、投标报价应包括供应商为完成本项目规定的全部工作内容需支付的一切费用，包括设备费、安装费、运输费（含包装费、运杂费、装卸费）、售后服务费、各种税费等所有费用，并考虑应承担的风险。

3、本项目采购货物需送至采购单位指定地点，并负责安装调试，验收合格。

4、代理商所代理的产品必须为营业执照经营范围内，确保中标后能提供正规生产厂家的合格产品。中标供应商应根据采购单位要求，在签订政府采购合同前，提供中标品牌产品生产商或总经销商授权书和售后服务承诺函，否则采购单位有权拒绝。

5、联系方式

池州市贵池区牌楼镇人民政府         查先生18956695513

池州市贵池区政府采购中心     张味晴  0566-2041348

池州市贵池区政府采购中心

2016年 10月 28日

附件一

投   标   书

项目名称： 池州市贵池区牌楼镇集镇路灯采购及安装项目

采购编号：GCCGZX-2016-242

投标人：             公章

法定代表人：      签字或盖章

年   月   日

贵池区政府采购中心供应商报价表

池州市贵池区牌楼镇集镇路灯  联系人查先生18956695513

| 序 | 名 称 | 品牌、货号及规格 | 投标品牌、货号及规格 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集镇路灯 | 详见询价文件 |  | 30盏 |  |  |
| 投标总报价小写 ： 投标总报价大写： |  |  |  |  |  |  |

注：投标品牌、货号及规格必须详细填写清楚，否则作废标处理

投标单位：                      （章）

法定代表人：          签字或盖章            电话:

投标授权代表：           签字         电话:

投标时间：

附件三

法定代表人授权书

贵池区政府采购中心：

本授权书声明：注册于        （公司地址）的             （公司名称）法定代表人           代表本公司授权在下面签字的         为本公司的合法代理人，就贵方组织的池州市贵池区牌楼镇集镇路灯采购及安装项目（GCCGZX-2016-242）参与询价采购，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年   月  日签字生效，特此声明。

供应商名称：（盖公章）

法定代表人签字：

被授权人签字：

日期：     年    月    日

附件4、质量保证、供货期保证、售后服务承诺书。

（包括质量、供货期保证、售后服务措施，出现问题愿意接受处罚的措施等）

附件5、营业执照副本、已验收合格的同类项目业绩合同、提供国家相关部门颁发的合格证、提供产品质量监督检验部门出具的合格检测报告、ISO9001质量管理体系认证、外地投标人须有相关专业技术和厂家委派池州本地服务点证明（证明人须厂家委托证明书及本地服务点营业执照副本及法人证明）（上述复印件加盖公章）