# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1300万米高档仿真丝及尼龙弹力面料项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 池州市海佳纺织科技有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘峰 |  | 联系人 | 丁翠兰 |  |
| 通讯地址 | 池州高新技术产业开发区 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18956672037 |  | 邮政编码 | 247000 |  |
| 建设地点 | 池州高新技术产业开发区 |  |  |  |  |
| 立项部门 | 贵池区发改委 |  | 批复文号 | 贵发改备【2016】64号 |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  | 行业类别及代码 | C1751：化纤织造加工 |  |
| 占地面积 (平方米) | 20000 | 建筑面积 （平方米） | 8882 | 绿化面积 (平方米) | 1000 |
| 总投资 (万元) | 6235 | 其中：环保投资(万元) | 69 | 环保投资占 总投资比例 | 1.1% |
| 投产日期 | 2017年1月 |  |  |  |  |
| - 项目由来 随着知识经济时代的到来，新技术、新材料、新设备、新工艺的不断涌现，纺织工业的机电一体化水平不断提升，纺织产品的档次和质量迅速提高，人民对服饰面料的要求也越来越高，功能性、适用性、环保性较强的服装面料逐渐成为人们的新宠。由于国际金融危机的蔓延，国际市场使得我国纺织工业沉淀多年的矛盾逐步暴露出来，突出表现在产品结构单一、产品档次偏低等，使得在国际市场上价格不高，销售下滑。纺织行业作为外向型的劳动密集型企业面临严峻的生存压力。不少企业筹划整体内迁，以降低生产成本和拓展国内市场，抵御因国际市场需求低迷而带来的冲击。 池州市海佳纺织科技有限公司位于池州高新技术产业开发区，公司主要经营范围为：化纤织造、纺织和丝织加工，织造布织造、销售。投资6325万元，购置原池州金美亚汇丰石材有限公司30亩土地、1栋1800平方米综合楼和1栋4800平方米厂房；新建1栋2282平方米厂房；购置主要生产设备234台/套；配套建设供电系统、给排水系统、环保系统等工程。项目建成后，实现年产1300万米高档仿真丝及尼龙弹力面料。该项目已经池州市贵池区发改委以编号贵发改备【2016】64号文件立项备案。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》的要求，建设单位委托我单位对本项目进行环境影响评价工作。我单位接受委托后，立即开展了详细的现场踏勘、资料收集工作，在对本项目工程有关环境状况和可能造成的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编制了环境影响报告表。 二、项目地理位置 建设地点位于池州高新技术产业开发区殷汇大道99号。厂区东面为池州市大恒生化有限公司，西面为金美亚池州钢管制造公司，南面为殷汇大道，北面为空地；建设项目地理位置见附图1。 三、建设规模及内容 本项目坐落于池州高新技术产业开发区殷汇大道99号，购置原池州金美亚汇丰石材有限公司30亩土地、1栋1800平方米综合楼和1栋4800平方米厂房；新建1栋2282平方米厂房；购置喷水织布机、验布机等主要生产设备234台（套）；配套建设供电系统、给排水系统、环保系统等工程。项目建成后，实现年产1300万米高档仿真丝及尼龙弹力面料。本项目具体建设内容详见表1。 表1 项目建设内容一览表 工程类别; 单项工程名称; 性质; 规模及内容. 主体工程; 1#厂房; 已建; 占地面积约4800m2，位于厂区中部，框架结构，包括整经、并轴、打纬、织造、烘干、检验等工序、放置喷水织布机、整经机、并经机、烘干机、验布机等设备。. 2#厂房; 自建; 占地面积约2282㎡，位于1#厂房北侧，框架结构，包括整经、并轴、打纬、织造、烘干、检验等工序、放置喷水织布机、整经机、并经机、烘干机、验布机等设备。. 贮运工程; 原料仓库; 已建; 建筑面积为500㎡，位于1#厂房内入口西侧，用于存放原料经纱、纬纱。. 自建; 建筑面积为200㎡，位于2#厂房入口西侧，用于存放原料经纱、纬纱。. 成品仓库; 已建; 建筑面积为400㎡，位于1#厂房内东侧，用于存放成品面料。. 自建; 建筑面积为200㎡，位于2#厂房内东侧，用于存放成品面料。. 辅助工程; 办公楼; 已建; 建筑面积为1800平方米，三层，钢筋混凝土结构，位于厂区南侧，其中二层600㎡作为办公室，用于日常办公。. 宿舍及食堂; 已建; 宿舍位于办公楼三层，面积为600㎡，钢筋混凝土结构，为员工提供住宿；食堂位于办公楼一层东侧，面积为300㎡，钢筋混凝土结构，为员工提供就餐服务。. 展厅; 已建; 位于办公楼一层中部，钢筋混凝土结构，面积为275㎡，用于生产面料的展示。. 门卫室; 已建; 位于办公楼一层东侧，钢筋混凝土结构，建筑面积25平方米。. 配电房; 已建; 内置1台500KV变压器，由池州高新技术产业开发区电网接入供电，位于厂区东侧，面积为100㎡. 公用工程; 给水; 项目生活用水生产用水均由池州高新技术产业开发区市政供水管网供给。. 排水; 本项目排水实行雨污分流制，雨水通过厂区雨水管网排放；厂区生产废水经厂区污水管网收集后排入厂区栖云路上市政污水管网；生活污水经化粪池处理后排入栖云路上市政污水管网。. 供电; 由池州高新技术产业开发区10kv高压电网引入，经厂内配套变压器变压后向站内各用电单元供电。. 环保工程; 废水; 雨污分流，雨水通过厂区雨水管网，汇入厂区东侧栖云路市政雨水管网外排；生产废水经厂区污水管网收集后，排入栖云路上市政污水管网；生活污水经化粪池预处理后，排入栖云路上市政污水管网，生产废水与生活污水最终排入城东污水处理厂，处理达标后，外排。. 废气; 本项目产生的废气主要是烘干机烘干过程中产生的水蒸气及食堂油烟。其中水蒸气可通过车间内通风换气等措施；食堂油烟经净化效率不低于60%的油烟净化器处理后达标排放。. 固废; 生活垃圾集中收集后委托环卫部门统一处置；生产过程中产生的废纱线及废布收集后经一般固废暂存间后，外销、资源化利用；废机油润滑油通过危废暂存间暂存后，由资质的单位回收处置；含油抹布属于危险废物豁免清单中的内容，随生活垃圾一起清运。. 噪声; 设备安装减振消声设施；厂房吸声隔声；距离衰减。. 绿化; 场区绿化面积为1000平方米。. 四、运营情况及主要设备 1、产品方案 本项目产品为高档仿真丝面料和尼龙弹力面料，根据业主提供资料，本项目产品方案 见下表。 表2 产品方案一览表 序号; 产品名称; 宽度; 单位; 年产量. 1; 高档仿真丝面料; 2.3m; 万米; 320. 2.1m; 320. 1.9m; 160. 2; 尼龙弹力面料; 2.3m; 万米; 200. 2.1m; 200. 1.9m; 100. 合计; 万米; 1300. 2、主要原辅材料、用水及能源、动力消耗情况 本项目主要原辅材料、能源、动力消耗及用水情况见下表。 表3 主要原辅材料、能源动力消耗及用水情况 序号; 名称; 消耗量; 单耗; 备注. 1; 涤纶长丝; t/a; 1700; 外购. 2; 尼龙弹力丝; t/a; 1000; 外购. 3; 化纤; t/a; 100; 外购. 4; 水; ｍ³/a; 107769.24; 园区管网供应. 5; 电; 万kWh/a; 15; 园区电网供应. - 生产设备 本项目主要设备如表4。 表4 主要设备一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 型号. 1; 喷水织布机; 台; 47; 190cm（日本津田驹）. 2; 喷水织布机; 台; 49; 230cm（日本津田驹）. 3; 喷水织布机; 台; 94; 210cm（日本津田驹）. 4; 喷水织布机; 台; 44; 230cm（青岛海佳）. 5; 分条整经机; 台; 2; HF988C. 6; 分批整经机; 台; 2; ZW-TN. 7; 并经机; 台; 2; KB20. 8; 烘干机; 台; 1; SDH. 9; 验布机; 台; 3; SDB. 10; 络丝机; 台; 2; SGD268. 11; 捻纱机; 台; 3; 310C. 五、平面布置合理性分析 总平面布置原则：结合场地现状条件，合理布置建、构筑物，使工艺流程合理，管 线短捷，人货流畅通；符合防火、安全、卫生等有关规范的要求，为工厂安全生产创造 有利条件。 本项目建筑总面积为8882平方米，分为1#厂房、2#厂房、办公楼，1#厂房位于厂区中部，2#厂房位于1#厂房北侧，办公楼位于1#厂房南侧，1#厂房2#厂房内分别设置生产车间、原料仓库、成品仓库，办公楼一层为展厅与食堂、二层为办公室、三层为员工宿舍。项目根据本产品的工艺、运输、消防、安全的要求，结合地形等因素，按国家有关标准和要求，对建筑物、运输、绿化进行布置。厂区道路对外交通便利，主要道路设置合理，能够满足正常运输要求和事故状态下的紧急疏散（见附图2 项目平面布置图）。 六、公用工程 1、给排水 给水：本项目生产及生活用水均由池州高新技术产业开发区市政管网供给。 排水：该项目实行雨污分流，雨水经厂区雨水管网收集后排入栖云路上园区雨水管网。生产废水经厂区污水管网收集后排入栖云路上市政污水管网；生活污水中食堂废水经隔油池、冲厕废水经化粪池预处理后与其他生活废水一起排入栖云路上市政污水管网，最终排入城东污水处理厂，处理达标后外排。 （2）供电 供电电源，由池州高新技术产业开发区10kv高压电网引入，经厂内配套变压器变压后向站内各用电单元供电。 - 消防 本项目消防《建筑设计防火规范》（GB50156-2006）有关规定实施。室外设置消火栓，火灾时市政消防车从室外消火栓取水灭火；室内设置灭火器。 - 营运期生产制度及定员 本项目劳动职员100人，厂区设食堂、宿舍，其中50人在食堂就餐，住宿职工约35人。本项目年有效生产300天，设备生产及办公辅助工序均采用三班制生产，每班8小时，全年生产共计7200小时。 八、产业政策符合性 根据国家产业政策，查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》（国发改委 2013年第21号），本项目属于鼓励类第二十类纺织中7小类采用高速机电一体化无梭织机、细针距大园机等先进工艺和装备生产高支、高米、提花等高档机织、针织纺织品。且项目已在池州市贵池区发改委备案（备案号为：贵发改备【2016】64号），因此，本项目符合国家产业政策。 九、项目选址规划符合性 （1）与高新区产业定位相符性 本项目属于纺织业，符合园区产业规划及规划环境准入条件，具体见附件（关于池州市海佳纺织科技有限公司年产1300万米高档仿真丝及尼龙弹力面料规划选址和产业环境准入的初审意见）。 （2）选址符合性分析 本项目位于池州高新技术产业开发区，项目东面为池州市大恒生化有限公司，西面为金美亚池州钢管制造公司，南面为殷汇大道，北面为空地。距离项目最近的敏感目标为贵池区计划生育服务站，在项目东南侧220米处；距离项目最近的地表水体为长江，在项目北侧3800米处，且本项目废水、固废均自行处理，达标后外排。本项目厂区通过殷汇大道通往321省道，交通便利，便于运输。该项目主要从事化纤织造加工，所从事的生产活动能与周围环境功能相容，项目的建设不会改变当地环境功能；项目所在区域周围无文物保护、风景名胜等环境敏感目标，项目外环境相对简单，不存在明显的制约因素，项目选址基本合理。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目坐落于池州高新技术产业开发区殷汇大道99号，购置原池州金美亚汇丰石材有限公司30亩土地、1栋1800平方米综合楼和1栋4800平方米厂房；新建1栋2282平方米厂房；属新建项目，属高新技术产业开发区的规划工业用地，没有与本项目有关的原有污染问题。 |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） - 地理位置 池州高新区位于池州市主城区东北（距池州主城区7公里），北靠长江（距国家一类开放口岸—池州港新港区3公里），南临318国道、沿江高速（距沿江高速公路城区出入口7公里）和铜九铁路、宁安城际铁路（距池州站7公里），东临省江南集中区，距九华山国际机场9公里。南京、合肥、安庆等民航机场均在两小时车程内；九华山旅游机场已建成运营，其中：自深圳机场到南京、合肥机场飞行时间分别为110分钟和115分钟。四小时经济圈覆盖上海、南京、杭州、合肥、南昌等大中城市。 本项目坐落于池州市贵池区高新技术产业开发区，栖云路以西，殷汇大道以北，通过殷汇大道可直达321省道，地理位置优越。 二、地质地形地貌 池州地处安徽省西南部，池州大地构造上位于扬子地台东北部，根据地层、构造、岩浆活动的差异，可分别归属于三个次级构造单元，即东至县南部为江南台隆；贵池区和青阳县以北为下扬子台坳；池州市的中部为皖南浙台坳。在地壳运动影响下形成一系列褶皱与断裂，本市地层发育齐全，自太古界至新生界均有出露。市内印支期、燕山期岩浆活动强烈，导致一系列基底断裂发生，频繁的岩浆侵入活动，形成了以构造岩浆岩带为主干的成岩成矿系列。 贵池地势南高北低，依山傍水，分山区、丘陵、圩区，呈阶梯形分布。南部中低山区，群山起伏，绿树如云，是林木、茶叶的重点产区；中部丘陵区，岗垄相间，田园平整；本项目区为沿江洲圩区，江堤全长59公里，圩内河渠交错，平畴如毯。境内主要河流有黄湓河、秋浦河、龙舒河、白洋河、九华河、青通河等。土壤以红壤、黄棕壤、潮土、水稻土等为主。山地植被以常绿阔叶林为主，全区森林覆盖率为48.8%。 三、气候气象 项目区所在地属亚热带季风性气候，四季分明，气候温和，雨量充沛。根据历年统计资料，年平均气温16.1℃，6-8月为高温季节，极端最高气温达40.6℃，12月-次年1月为低温季节，极端最低气温达-15.6℃，夏季平均气温在27.3℃左右，冬季平均气温为4.4℃，气温年平均日较差为8.3℃，本区地面风速春冬两季较夏秋两季大，常年主导风向为东北 风，夏季以西南风为主，年静风频率为10%左右，全年平均风速为2.7m/s。 四、水文特征 - 池州境内纵横贯穿的诸河流，主要是长江干流及其支流的秋浦、九华、黄盆、龙舒、青通、白洋河等，流域面积2311.7km2，占总面积的95%，控制耕地面积46.8万亩，几乎占整个上报耕地面积。境内主要河流几乎都与地形相一致，由南向北，流入长江。本项目地处长江流域，距项目北侧约3800米。 本区域河流主要靠自然降水补给，各河汛期也接受长江水补给。长江池州段全长 145km，多年平均水量28300m3/s。属于长江下游段，长江下游水位变化与雨水分配相吻合。每年4、5月间长江两岸支流发水，使干流水位上涨，形成短期的春汛期；6月间长江全流域降雨，各支流水位上涨较快而进入汛期，至7、8、9月长江发水而出现全年水位最高时期；9月下旬、10月间降雨渐少，水位回落，汛期结束；11月起逐渐进入枯水期。长江下游段年平均气温在16℃左右，夏季最高温度可达到40℃以上，一般约为35℃；冬季平均气温为2℃，最低温度可降至-10℃以下。长江下游段雨量充沛，多集中于春夏二季，年平均降水量1000～1300毫米。降水日数平均为120天左右。春季因冷暖空气在长江流域相遇，产生不同程度的降水，形成春雨连绵的天气。夏季从6月中旬到7月上旬为高温多云，为降雨量较大的梅雨季节。出梅后进入盛夏，降水量相对减少，却常有暴雨出现。暴雨时一般均伴有雷电。秋季云雨稀少，天气晴朗，呈现秋高气爽的景象。冬季则时有冷锋过境，产生阴霾雨雪天气。一般从12月中旬到次年3月初，有10天左右的降雨。 - 五、生物、矿产资源 贵池区矿产资源丰富，品种繁多，分布面广，采冶历史悠久。据《新唐书•地理志》载；“池州秋浦有铜有银”。现在探明的金属矿有硫、磷、煤、萤石、硅石、花岗石、白云石、石英、大理石、栖霞灰岩、水泥石灰石及水泥粘土等12种。煤矿也有广泛分布，已探明有工业价值的矿产地23处。全区矿藏储量，据初步估算为：铜6.6万吨、（金属量）铁473万吨、锰227万吨、铅锌22.8万吨、钨195万吨、铝1500吨、锑50万吨、金铁矿石12万吨、石英石10万立方米、大理石12亿立方米、硫铁1031万吨、煤3920万吨、金储量915千克。 贵池区秋浦、九华诸河黄砂资源丰富，尤其是九华河砂具有砂质纯洁、坚硬颗粒均匀，抗压力大，耐酸性强，棱角锋利，含石英多等优点，系优质建筑材料，属国家二等砂，畅销上海和沿江一带。 树木主要有松、杉、柏、柳、槐、楮（有苦、楮、甜楮）、樟、栎、枫香、黄连木、乌桕、石楠、女贞、桑、柞、漆树、泡桐、椿树（有香椿、臭椿）、树、棕榈、山楂、棠梨、猕猴桃（洋桃）。县境内珍稀古树有重木、银杏、金钱松、柏树、香樟、桂花树等。 竹类：毛竹、元竹、紫竹、金竹、水竹、苦竹等。 中草药材：据1985年中草药普查，全县共有229科928个品种，主要有：明党参、桔梗、前胡、丹参、南沙参、天冬、黄精、何首乌、防杞、春紫胡、半夏、白前、马细卒、乌药、龙胆草、银花、茵陈、玉竹、葛根、山楂、黄连、贝母、杜仲、厚朴、芋肉、银花等。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 1、贵池区经济概况 贵池，位于长江中下游南岸，北临浩荡长江，南接雄奇黄山，东与铜陵襟连，牵携举世闻名的国家5A级风景区佛教圣地九华山，是池州市政治、经济、文化中心。全区总面积2415平方公里，总人口63.6756万，辖9个镇、10个街道，是省级历史文化名城、旅游经济强县、全国社会治安综合治理模范区、国家级双拥模范城、实施《中国21世纪议程》试点地区和全国首个生态经济示范区所在地。交通便捷，区位优势显著。素有“黄金水道”之称的长江横贯全区76公里，常年通航5000吨级船舶，属国家一级航道，可建一类口岸港口码头。国家二类口岸池州港是长江干线重点港口之一，被国务院批准对外国籍船舶开放，港口年货物吞吐量达1800万吨。沿江高速公路、铜九铁路和宁安高速铁路穿境而过，池州九华山机场建成通航，池州长江公路大桥2014年初开工建设。 2015年初步核算，全年完成固定资产投资202.44亿元，比上年增长13.9%。分产业看，第一产业投资5.04亿元，下降14.5%；第二产业投资94.36亿元，增长1.4 %，其中工业投资94.36亿元，增长2.0%；第三产业投资103.04亿元，增长30.8%。全年交通运输、仓储和邮政业实现增加值9.54亿元，完成货物运输量1598万吨，同比增长22.5%，货物运输周转量84960万吨公里，同比增长20.0%；旅客运输量699.6万人次，同比增长16.5%，旅客运输周转量28071万人公里，同比增长23.0%。加快推进交通基础设施建设。积极配合做好省道321西延工程和池州长江公路大桥建设，完成续建14座，新建12座危桥加固改造工程；完成桐许路11.2公里、观梅路3.2公里、蔡殷路木闸至殷汇段5.7公里、牌殷路5.52公里、梅村至栗坑段5公里、青高线栗坑至高坦段5.5公里、蔡殷路晏塘至木闸段6公里和东山路3公里建设。全年完成村村通水泥路连接线和网化工程99.5公里、农村公路安防工程103公里。推进城乡客运一体化。完成殷汇片公交换乘中心规范化建设，顺利开通了殷汇片各支线农村客运城乡公交。年末，全区机动车辆保有量83702辆，同比增长12.3%；汽车保有量53035辆，同比增长18.3%。全年共接待国内外游客1145.40万人次，同比增长20.2%，其中入境游客27.28万人次，同比增长12.0%；实现旅游总收入134.57亿元，比上年增长20.6%。 2015年，面对经济下行压力持续加大的挑战，全区上下坚持稳中求进的总基调，积极引领新常态，主动作为，精准发力，保持了经济社会平稳健康发展。全年实现地区生产总值235亿元，增长8.5%；财政收入25.5亿元，增长4.5%；固定资产投资200亿元，增长13%；规模工业增加值68亿元，增长11%；社会消费品零售总额82亿元，增长12%；旅游总收入134.3亿元，增长20.9%；城镇居民人均可支配收入25404元、农民人均可支配收入12349元，分别增长10%、12%；万元生产总值能耗下降4%。 2、池州高新技术产业开发区概况 池州高新技术产业开发区属省级开发区，是池州市东部经济园区一个组成部分，位于池州市主城区东北部（距池州主城区7公里），北靠长江（距国家一类开放口岸—池州港新港区3公里），南临318国道、沿江高速（距沿江高速公路城区出入口7公里），铜九铁路（距铜九铁路池州站7公里），东临池州市九华国际机场（距机场9公里），省道贵铜公路穿区而过，区位交通条件十分优越。 池州高新技术产业开发区是省政府2006年2月正式批准成立的，园区规划总面积21.11平方公里，起步区规划用地9.09平方公里，其中建设用地面积8.35平方公里，山体保护绿地0.74平方公里。园区分六个功能区：商贸功能区、综合产业功能区、综合服务功能区、生态产业功能区、新农村综合产业发展功能区和科技产业综合法阵功能区。主要发展商贸物流业，新材料及装备工业，旅游商品制造业，绿色农产品加工业，创新型产业。 3、城东污水处理厂 池州市城东污水处理厂于2009年开始筹建，污水处理厂污水处理总规模为日处理10万吨，主要处理：池州市东部城区居民生活污水、东部城区企业的厂区生活污水、配套设施区（大学城、政务新区、临港新城）的生活污水以及部分工业企业废水。其中一期工程设计处理规模为日处理废水2万吨，设计处理工艺为A2/O工艺，排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准。 目前，一期工程已经建成并投入运行。 该项目所在地废水属于污水处理厂污水接管范围之内。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 一、空气环境质量现状 项目环境质量现状引用池州瑞银纺织科技有限公司年产4000万米耐磨耐高温纳米纺织面料新建项目（一期）监测数据。池州瑞银纺织科技有限公司年产4000万米耐磨耐高温纳米纺织面料新建项目（一期）距离本项目约1000m，根据《环境影响评价技术导则 大气导则》（HJ2.2-2008）“7.1环境空气质量现状调查原则”，现状调查资料来源可引用项目评价范围内及邻近评价范围（一般为项目区2.5km范围内）的各例行空气质量监测点的近三年与项目有关的监测资料，故本项目引用数据合理可行。具体见表5。 表5 环境空气质量现状监测结果 单位：mg/m3 采样日期; 监测结果（日均值）. SO2; NOX; PM10. 2016.9.19; 0.026; 0.029; 0.047. 2016.9.20; 0.022; 0.024; 0.045. 2016.9.21; 0.021; 0.025; 0.042. 二级标准限值; 0.15; 0.08; 0.15. 由环境监测数据表明，项目所在地区域SO2、NO2、PM10的24小时平均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，项目所在地空气质量良好。 二、地表水环境质量现状 本项目区附近地表水体为长江，引用池州瑞银纺织科技有限公司年产4000万米耐磨耐高温纳米纺织面料新建项目（一期）监测数据，具体结果详见表6。 表6 秋浦河地表水环境质量现状监测结果 单位：mg/L，pH值无量纲 监测点位; 监测日期; pH; COD; NH3-N. 长江大兴断面; 2016.9.19; 7.42; 12; 0.461. 2016.9.20; 7.55; 10; 0.450. GB3838—2002Ⅲ类水质标准; 6~9; 20.0; 1.0. 监测数据表明，项目所在区域水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准的要求，项目所在地地表水质量良好。 三、声环境质量现状 2016年12月20日对项目区声环境质量进行了现场监测，监测结果见表7。 表7 声环境质量现状监测结果 由监测结果可以看出，项目所在区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求，环境质量良好。 监测点位; 监测时间; 监测结果/(单位：Leq[dB(A)]). 昼间; 夜间. 东厂界; 2016-12-20; 53.3; 41.8. 南厂界; 55.2; 43.5. 西厂界; 56.8; 50.3. 北厂界; 52.1; 41.8. （GB3096-2008）3类标准; 65; 55.

主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 一、保护目标 本项目位于池州高新技术产业开发区，根据现场勘查可知，评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能，具体环境保护目标如下根据本项目排污特点和外环境特征确定环境保护目标，详见表8。 表8 项目主要环境保护目标一览表 环境类别; 环境保护对象名称; 相对项目厂址; 规模; 环境功能. 方位; 距离（m）. 环境空气; 中杨村居民; NW; 520; 100户; GB3095-2012二级. 咀何村居民; NW; 620; 150户. 贵池区计划生育服务站; ES; 220; 约50人. 贵池区血吸虫病防治站; ES; 250; 约50人. 乌江园区中心幼儿园; S; 640; 约200人. 毓秀苑; S; 560; 500户. 地表水; 长江; N; 3800; 大型河流; （GB3838—2002）Ⅲ类. 声环境; 厂界及厂界外200m; GB3096-20083类. 二、保护级别 1、保护项目区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、保护项目区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 N 3、维持项目区北侧长江水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域水质标准要求。 图一 本项目主要环境保护目标示意图

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、项目区域主要地表水体长江水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类水域水质标准； 表9 地表水环境质量标准 序号; 污染因子; 标准值（mg/L）; 标准来源. 1; pH; 6~9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 2; DO; ≥5. 3; COD; ≤20. 4; 氨氮; ≤1.0. 5; BOD5; ≤4. 6; 总磷; ≤0.2（湖、库0.05）. 7; 石油类; ≤0.05. 2、项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 表10 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值（mg/L）; 标准出处. SO2; 1小时平均; 0.50; 《环境空气质量标准》（GB3085-2012）中二级标准. 日平均; 0.15. NO2; 1小时平均; 0.24. 日平均; 0.12. PM10; 日平均; 0.15. TSP; 日平均; 0.30. - 项目区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类标准，即昼间65dB（A），夜间55dB（A）。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 废气 本项目食堂油烟废气参照《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），详见表11。 表11 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 污染物; 基准灶头数; 规模; 设施最低允许净化率（%）; 最高允许排放浓度（mg/ｍ³）; 标准来源. 油烟; ≥1，＜3; 小型; 60; 2.0; GB18483-2001. ≥3，＜6; 中型; 75. ≥6; 大型; 85. - 废水 项目废水排入城东污水处理厂，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，见下表。 表12 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 污染物(mg/L); pH; COD; BOD5; SS; 氨氮. 最高允许排放浓度; 6～9; 500; 300; 400; /. - 噪声 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表13 工业企业厂界环境噪声排放标准 标准类别; 标准限值(dB（A）); 标准来源. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55; （GB12348-2008）3类区. 4、固废 生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；一般固废执 行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修订单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《国务院关于印发<“十二五”节能减排综合性工作方案>的通知》（国发[2011]26号）、《关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号），目前国家对化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、烟粉尘、有机废气（VOCs）等种主要污染物实行排放总量控制计划管理。根据工程分析，本项目生产废水经厂区污水管网收集后，排入厂区东侧栖云路上市政污水管网；生活废水中餐饮废水经隔油池处理后，与其他生活污水一起排入化粪池预处理后，排入厂区东侧栖云路上市政污水管网，生产及生活最终排入城东污水处理厂，处理达标后排放，COD和NH3-N排放纳入池州市城东污水处理厂进行总量控制，因此，无需单独申请COD和氨氮的总量控制。 |

建设项目工程分析

- 工艺流程及产污节点图 原料（经丝） 整经 并轴 穿综穿筘 上喷织机 原料（纬丝） 络丝、倍捻 络筒 打纬 上喷织机 织造 烘干 N1、S1 N1、S1 N1、S1 W1 N1、S1 N1、S1 N1、S1 W1 N1、G1 电 N1、S2 检验 包装、出厂 备注：N1：机械噪声；S1：废纱线；S2：废布；W1：织造废水；G1：水蒸气。 图二 生产工艺及主要产污节点图 工艺流程简述： （1）整经：将一定根数的经纱按规定的长度和宽度平行卷绕在经轴或织轴上的工艺过程。整经要求各根浆纱张力相等，在经轴或织轴上分布均匀，色纱排列符合工艺规定。 （2）并轴：将两根及两根以上的单丝合并成一根股线，或者将两根及两根以上的股线再合并成一根复合股线的加工过程。 （3）穿综穿筘：经纱准备工作的最后一道工序，即根据织物的要求将织轴上的经纱按一定的规律穿过综丝和筘，以便织造时形成锁扣引入纬纱织所需的织物，这样在经纱断头时能及时停下，不致于造成织瑕。 （4）络丝：将大卷的原丝分绕道纺锤，以便下道工序使用。 （5）倍捻：通过锭子的高速旋转使纱的强度增强并达到布料要求的性能和外观效果。 （6）络筒：将纤维络筒机卷绕到筒子上，作为纬纱使用。目的是在织布的过程中减少接头的次数，减少停机时间，提高效率。 （7）喷水纺织：将经轴安装到织布机，同时安装纬纱筒，利用高压水的喷射动力将纬纱喷射到经纱之间，通过织布机综片运动和筘运动，使纬纱和经纱交织在一起完成织布。 （8）烘干：利用喷水织布机织造的布料，含水率较高，需用烘干机进行烘干，本项目烘干机为电烘干机。 （9）检验包装：产品经检验合格后包装统一入库。 整个工艺过程中无印染、水洗等工艺。 二、运营期主要污染源及源强 1、废气 本项目废气主要为食堂油烟和面料烘干过程中产生的水蒸气。 （1）水蒸气 本项目烘干机对面料进行烘干过程中，会产生水蒸气，水蒸气可通过车间四周及屋顶设置机械排风装置，加强车间内通风换气等措施。 （2）食堂油烟 根据建设单位提供的方案，该项目设一个食堂，建设规模为小型（基准灶头数小于3个），厨房炒菜时将产生油烟。 本项目员工为100人，其中50人在食堂就餐，该项目食用油平均消耗系数以30g/人次计，则消耗食用油量约为1.5kg/d。食用油烹炸食物时的挥发损失率约为3%，由此可估算得厨房油雾产生量约为0.045kg/d，年产生量为13.5kg/a。厨房灶具以日运行3h计，项目油烟产生速率为15g/h，按单个基准灶头所需风量2500m³/h计，本项目折合基准灶头2个，则需要油烟净化器风量为5000m³/h，计算得油烟产生浓度为3.0mg/m³，按其油烟净化效率60%计，油烟年排放量为5.4kg/a，排放浓度为1.2mg/m³。饮食油烟排放符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准，即油烟最高允许排放速率≤2.0mg/m³。 2、废水 本项目废水主要由生产废水和生活污水。生产废水包括织造废水和车间地坪冲洗水。 （1）织造废水 厂区共设喷水织布机234台，喷水织布机织布过程中排放废水经车间集水沟收集后排入高新区污水管网。根据厂家提供资料，单台喷水织布机用水量为2m3/d，则项目喷水织布机用水量为468m3/d。喷水织布机工作过程中用水部分随布料带走，部分蒸发，合计约25%。则织造废水产生量为351m3/d，年废水产生量为105300t/a。其主要污染物排放量为SS：10.53t/a（100mg/L）、COD：21.06t/a（200mg/L）。 （2）车间地面冲洗水 地面冲洗水：本项目生产车间，需定期冲洗，冲洗周期为每周一次。1#厂房和2#厂房的面积共为7082m2，地面冲洗用水按1.0L/m2·次计，每周安排冲洗1次，则日用水量约1.012t/d，年用水量约303.6t/a。地面冲洗废水产生量按0.9计，则项目地面冲洗废水产生量约为273.24t/a。其主要污染物排放量为SS：0.082t/a（300mg/L）、COD：0.082t/a（300mg/L）。车间地坪冲洗水收集后排入开发区污水管网。 具体排放情况见下表。 表14 生产废水排放情况一览表 序号; 污染源; 废水量（t/a）; 污染因子; 产生情况; 采取的措施; 排放情况; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准mg/L. mg/L; t/a; mg/L; t/a. 1; 织造废水; 105300; SS; 100; 10.53; 经厂区污水管网收集后，排入园区污水管网; 100; 10.53; 400. COD; 200; 21.06; 200; 21.06; 500. 2; 冲洗废水; 273.24; SS; 300; 0.082; 300; 0.082; 400. COD; 300; 0.082; 300; 0.082; 500. （3）职工生活用水 项目职工100人，其中35人在厂区住宿，年工作日计300天。住宿的人按人均用水量150L/d、不住宿的人按人均用水量60L/d计，生活用水量9.15t/d、2745t/a，排水系数按0.8计，生活污水产生量为7.32t/d、2196t/a。 该项目废水中食堂废水经隔油池预处理、与其他生活污水一起经化粪池预处理后，达标排入开发区污水管网，送城东污水厂处理。本项目废水主要污染物为COD、NH3-N、动植物油，项目废水中主要污染物浓度及产生量见表15： 表15 废水中主要污染物浓度以及污染物产生情况 单位：mg/L 类型; COD; NH3-N; 动植物油. 员工生活污水（t/a）; 2196. 预处理前; 浓度（mg/L）; 400; 30; 25. 产生量（t/a）; 0.88; 0.066; 0.055. 经隔油池、化粪池处理后; 浓度（mg/L）; 350; 25; 6.5. 产生量（t/a）; 0.77; 0.055; 0.014. 城东污水处理厂接管标准（mg/L）; 500; -; 100. 城东污水处理厂出水浓度（mg/L）; 60; 8; 3. 污染物最终排放量（t/a）; 0.13; 0.017; 0.006. 本项目水平衡图见下图。 蒸发、消耗117 厂区污水管网 468 351 喷水织布 蒸发0.101 478.162 1.012 0.911 359.231 地面冲洗 厂区污水管网 园区污水管网 损耗1.83 9.15 7.32 生活用水 化粪池 图三 本项目水平衡图（t/d） 3、噪声 本项目产噪设备主要为喷水织布机、验布机、烘干机、整经机、络丝机等设备，其声压级为70-85dB(A)之间，经减震隔声和距离衰减后，使厂界噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准。本项目主要设备的噪声产生情况详见表16。 表16 主要设备噪声源强统计表 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量; 主要声源声级; 噪声时间特性; 设备位置. 1; 喷水织布机; 150台; 75~85; 连续运行; 1#厂房. 2; 验布机; 2台; 75~85; 连续运行. 3; 整经机; 2台; 75~80; 连续运行. 4; 络丝机; 1台; 70~75; 连续运行. 5; 烘干机; 1台; 75~80; 连续运行. 6; 空压机; 1台; 80~85; 连续运行. 7; 喷水织布机; 84台; 75~85; 连续运行; 2#厂房. 8; 验布机; 1台; 75~85; 连续运行. 9; 整经机; 2台; 75~80; 连续运行. 10; 络丝机; 1台; 70~75; 连续运行. 正常运行时，1#厂房内平均噪声级约在75dB(A)，2#厂房内平均噪声级约在70dB(A)。 为减小本项目生产过程中设备噪声对厂界的影响，本报告建议企业采取如下措施： （1）要求企业合理布置车间平面，首先考虑将高噪声设备尽量往车间中央布置，靠近厂界处可布置噪声相对较低的设备。高噪声设备加装减振垫； （2）要求企业在生产时尽量执行关门、窗作业； （3）空压机需要安装减振垫，并在进气口配套消声装置。 （4）加强工人的日常操作管理，物品中转运输过程中注意轻放，避免非正常噪声发生。 4、固体废物 项目运营期间固体废物主要包括工业垃圾及生活垃圾。 - 工业垃圾 项目生产过程中产生的固废主要为生产过程中产生的废纱线、不合格的废布和机械维护产生的废机油。 - 废纱线和废布：项目在整经、并轴、穿棕穿筘、络丝、倍捻、络筒等工序中，均 会产生废纱线，根据业主提供资料，废纱线产生量为1.5t/a；项目在检验工序中，会产生废布，根据业主提供资料，本项目废布产生量为1.5t/a。该部分废物经收集后，暂存于一般固废暂存间，外售，综合利用。 - 机械维护产生的废机油废润滑油：本项目废机油产生量为0.04t/a，由有资质的单 位回收处置。 （2）生活垃圾 本项目劳动定员100人，其中住宿人员为35人，住宿人员生活垃圾产生量按1Kg/人/d，不住宿人员生活垃圾产生量按0.5Kg/人/d，年工作日300天。根据上式预测，生活垃圾产生量67.5Kg/d，即20.25t/a。本项目机械维护产生的含油废手套、抹布等劳保用品产生量约为0.01t/a，属于危险废物豁免清单中包含的内容，随生活垃圾一起清运。 本项目固废产生及处置情况见下表。 表17 固体废物分析结果汇总表 单位：t/a 序号; 固体废物名称; 产生工序; 废物类别; 危险废物编号; 产生量; 环评要求处置措施. 1; 废纱线; 整经、络丝等; 一般固废; /; 1.5; 外售，综合利用. 2; 废布料; 检验; 一般固废; /; 1.5. 3; 废机油润滑油; 机械维护; 危险废物; HW09; 0.04; 由有资质的单位回收处置. 4; 含油抹布; 机械维护; 危险废物豁免清单; /; 0.01; 收集后由当地环卫部门清运. 5; 生活垃圾; 员工生活; 一般固废; /; 20.25.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 食堂 | 食堂油烟 | 3.0mg/m³，13.5kg/a | 1.2mg/m³，5.4kg/a |
| 水 污 染 物 | 织布废水 | 废水量 | 105300t/a | 105300t/a |
|  |  | COD | 21.06t/a | 21.06t/a |
|  |  | SS | 10.53t/a | 10.53t/a |
|  | 地面冲洗水 | 废水量 | 273.24t/a | 273.24t/a |
|  |  | COD | 0.082t/a | 0.082t/a |
|  |  | SS | 0.082t/a | 0.082t/a |
|  | 生 活 污 水 | 废水量 | 2196t/a | 2196t/a |
|  |  | COD | 400mg/L，0.88t/a | 60mg/L，0.13t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.066t/a | 8mg/L，0.017t/a |
|  |  | 动植物油 | 25mg/L，0.055t/a | 3mg/L，0.006t/a |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 废纱线 | 1.5t/a | 0(外售综合利用) |
|  |  | 废布 | 1.5t/a |  |
|  |  | 废机油废润滑油 | 0.04t/a |  |
|  |  | 含油抹布 | 0.01t/a |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 20.25t/a | 0（环卫部门定期清运） |
| 噪 声 | 项目运营期噪声主要来源于各种喷水织布机、验布机、烘干机、空压机等设备运行过程中产生的噪声，其噪声源强在70~85dB（A）。经隔声降噪、基础减振后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求。 |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可另附页）：本项目所在地周边均为工业企业，周围无大面积自然植被群落及珍稀动物资源等，营运期产生“三废”经适当治理后，对周边环境影响较小。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目坐落于池州高新技术产业开发区殷汇大道99号，购置原池州金美亚汇丰石材有限公司30亩土地、1栋1800平方米综合楼和1栋4800平方米厂房；新建1栋2282平方米厂房，本项目1#厂房已投产，2#新建厂房已建成，故本环评不对施工期环境影响进行分析。

运营期环境影响分析： - 大气环境影响分析 本项目运营期产生的废气主要为烘干过程中产生的水蒸气及食堂油烟。 （1）本项目烘干机使用能源为电能，因此，不产生烟尘、SO2、NOX等污染因子。面料在烘干过程中仅产生水蒸气，通过车间四周及屋顶设置机械排风装置，加强车间内通风换气。 （2）食堂油烟 本项目废气主要为食堂油烟，本项目设1个食堂，食堂的规模为小型，食堂油烟采用处理效率不低于60%的油烟净化器处理，经处理后油烟排放量约为5.4kg/a，油烟排放浓度为1.2mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的要求。因此，本项目食堂油烟排放对周围环境影响较小。 二、水环境影响分析 本项目废水主要包括生产废水及生活废水。 （1）生产废水 本项目生产用水主要为织布废水和车间地面冲洗废水。根据工程分析，本项目织布废水产生量为105300t/a，其主要污染物排放量约为COD（200mg/L）：21.06t/a、SS（100mg/L）：10.53t/a；车间地面冲洗废水产生量为273.24t/a，其主要污染物排放量约为COD（300 mg/L）：0.082t/a，SS（200mg/L）：0.082t/a。其污染物排放浓度可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，织布废水及车间冲洗废水可通过车间集水沟，排入高新区污水管网，送城东污水处理厂处理。 （2）生活废水 本项目生活污水产生量为2196t/a，其主要污染物产生量约COD：0.88t/a（400mg/L）、NH3-N：0.066t/a（30mg/L）、动植物油：0.055t/a（25mg/L），食堂废水经隔油池预处理后与其他生活污水一起排入化粪池预处理，经处理后废水量及主要污染物量为：废水量：2196m³/a、COD:0.77t/a（350mg/L）、NH3-N：0.055t/a（25mg/L）、动植物油：0.014t/a（6.5mg/L）。生活污水经化粪池预处理后，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求后，排入高新区污水管网，送城东污水处理厂处理。 （3）全厂污水管网设计及污水处理设施 ①根据分析，需在1#厂房和2#厂房内按照废水的流向，设置集水沟，在厂区内布设污水管网；织造废水和车间地面冲洗废水通过集水沟汇入厂区污水管网，通过厂区污水管网接入厂区东侧栖云路上市政污水管网。 ②本项目生活区位于厂区南侧，生活区生活污水中食堂废水经隔油后与其他生活污 水一起排入化粪池预处理，经化粪池预处理后，通过生活区污水管网排入厂区东侧栖云路上市政污水管网。根据工程分析，按照生活污水分别在隔油池和化粪池中保留一天的量来设计，本项目需设化粪池容积为6m³，隔油池容积为20m³。 （4）污水处理达标性分析 本项目废水中污染物浓度均可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准排入池州高新技术产业开发区污水管网，送城东污水处理厂处理，处理后可以满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准要求。 池州市城东污水处理厂于2009年开始筹建，污水处理厂污水处理总规模为日处理8万吨，主要处理：池州市东部城区居民生活污水、东部城区企业的厂区生活污水、配套设施区（大学城、政务新区、临港新城）的生活污水以及部分工业企业废水。 本项目位于池州高新技术产业开发区，项目污水属于城东污水处理厂污水接管范围之内，且管网目前已接通，因此本项目污水可以接管。污水管网接入点位于栖云路。 （5）废水对水环境影响分析 该项目废水通过污水管网排入城东污水处理厂，不对周边水体排放，因此不会对周边水体环境产生影响，且项目废水经城东污水处理厂处理后能够做到达标排放，因此对水环境影响较小。 三、声环境影响分析 （1）声环境现状 根据声环境质量调查可知，本项目厂界声环境功能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准的限值要求，项目所在区域声环境满足功能区划。 （2）项目噪声源强 项目产生的噪声主要为喷水织布机、验布机、烘干机、空压机、络丝机等设备，运行时产生的噪声，正常营运时，项目1#厂房内平均噪声级约在75dB（A），2#厂房内平均噪声级约在70dB（A）。 （3）项目噪声影响分析预测 ①整体声源计算模式 将噪声设备所在的建筑物看作一个噪声源，根据建筑物的平面尺寸大小，分别将其作为整体声源和点声源处理。 整体声源计算模式为：LP=LW-∑Ai 式中：LP—受声点的声级，dB（A） ∑Ai—声源在传播过程中的衰减之和，dB（A） LW=LPi+10lg(2S) LPi=LR-ΔLR ΔLR=10lg(1/τ) 式中：LPi—各测点声压级的平均值，dB（A） LR—车间的平均噪声级，dB（A） ΔLR—车间平均屏蔽减少量，dB（A） S—车间的面积，㎡ τ—厂房围护结构的平均透声系数 距离衰减：Aa=10lg(2πr2) 其中：r—整体声源中心至受声点的距离（m） 屏障衰减Ab按该企业生产厂房及其围墙隔声量而定，单个主厂房的墙体隔声量为20 dB（A）。为了简化计算并保证一定的安全系数，预测中只考虑有声源厂房围护结构、无声源建筑物的屏蔽效应和距离衰减因素，不考虑树木的吸声、隔声作用。 - 多个声源的叠加计算 当有n个噪声源时，它们对同一受声点的声压级贡献应按下式进行计算： L=10lgi=1n100.1Li 式中：L——某点声源总叠加值，dB(A)； Li——第i个声源的噪声值，dB(A)； n——声源个数。 （2）预测参数 ①各噪声源预测参数 项目车间有关噪声计算参数见表18。 表18 项目各噪声源有关计算参数 噪声源; 车间内平均噪声级dB(A); 厂房面积（㎡）; 整体声功率级（dB）; 声源中心与预测点的距离（m）. 东侧厂界; 南侧厂界; 西侧厂界; 北侧厂界. 1#厂房; 75; 4800; 90.3; 80; 80; 50; 100. 2#厂房; 70; 2282; 92.5; 80; 110; 50; 70. ②项目隔声屏障衰减 车间墙壁隔声已经在整体声功率级中体现，另外生产车间隔声一个以6dB(A)，两个以12dB(A)计，三个及三个以上以20dB(A)计。 （3）预测结果 本项目采用的是三班制工作制度，故本项目对夜间噪声进行预测，按前述预测模式和预测参数，本项目建成后考虑距离衰减和厂房的屏障衰减的情况下预测噪声影响值如下表。 表19 噪声环境影响预测结果 预测点; 本底值dB(A); 1#厂房贡献值; 2#厂房贡献值; 叠加值dB(A); 达标情况. 厂房东侧; 41.8; 32.4; 31.8; 49.5; 未达标. 厂房南侧; 43.5; 31.9; 30.2; 50.3; 达标. 厂房西侧; 50.3; 35.8; 34.9; 54.1; 达标. 厂房北侧; 41.8; 30.9; 32.1; 51.3; 达标. 由预测结果可知，项目建成营运后，各厂界夜间噪声排放值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准要求。为确保整个企业在日常生产过程中设备噪声不对周边环境产生不良影响，同时给车间操作人员创造良好的工作环境，要求建设单位做好以下工作，具体如下： ①从声源上降低噪声是最积极的措施，设备选型考虑尽可能采用低噪声设备，高噪声设备底部应安装减振基础。空压机需要安装减振垫，并在进气口配套消声装置。 ②合理布局，将高噪声的生产设备布置在远离居民区的一侧，尽量减少噪声对居民区的影响。 ③加强治理：对高噪声设备根据设备的自重及振动特性采用合适的钢筋混凝土台座或隔振垫、减振器等。在高噪声车间的屋顶和墙壁上适当采用多孔吸声材料饰面，以抑制混响，降低车间噪声。 ④车间的门窗部位选用隔声性能良好的铝合金或双层门窗结构；并采取隔声、消声、吸声和减振等综合治理措施，减小设备运行噪声对周边居民的影响。 ⑤车间靠厂界侧尽量不开窗，若开窗，则生产时尽量关闭车间门窗。 ⑥建立设备定期维护，保养的管理制度，加强机械设备维修保养，适时添加润滑油防止机械磨损，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能。加强职工环保意识教育，提倡文明生产，减少人为噪声。 该项目在严格落实环评提出的以上措施后不会对建设项目周围声环境造成不良影响。 四、固体废物环境影响分析 项目生产过程中产生的固废主要为生产过程中产生的废纱线、不合格的废布和机械维护产生的废机油润滑油。 （1）一般工业废物 废纱线和废布：项目在整经、并轴、穿棕穿筘、络丝、倍捻、络筒等工序中，均会产生废纱线，根据业主提供资料，废纱线产生量为1.5t/a；项目在检验工序中，会产生废布，根据业主提供资料，本项目废布产生量为1.5t/a。该部分废物经收集后，暂存于一般固废暂存间，外售，综合利用。 根据业主提供的资料及现场踏勘，本环评建议：在1#厂房内隔一间一般废物暂存间，用于存放废纱线及废布，其暂存后外销，资源化利用。根据工程分析，一般废物暂存间的面积设置100平方米左右。 （2）危险废物 机械维护产生的废机油废润滑油：本项目废机油废润滑油产生量为0.04t/a，由有资质的单位回收处置。 对照《国家危险废物名录》，项目危险废物包括： 废润滑油、废机油：项目生产设备需用机械润滑油，润滑油定期添加，废润滑油产生量约为0.02t/a；设备机油全部循环使用，一年清理一次，排放机油量为0.02t/a。废润滑油、废机油危险废物类别为HW09，代码为900-005-09。 本环评建议：废机油通过专用塑料桶收集后，暂存于危废暂存间。建议在1#车间内隔一间危废暂存间，根据危废产生量，危废暂存间的面积约为10㎡。危废暂存间必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）的各项要求，贮存场地按照《环境保护图形标志（GB15562-1995）》的规定设置警示标志，并且表明废物的特性，装载危险废物的容器内应留有足够空间。 本项目危险废物必须采用专用的车辆密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境二次污染，在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关规定和要求。 本项目一般固体废物处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修订单标准要求；危险废物，暂存于危废暂存间，由有资质的单位回收处理，处理和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修订单，不会对周围环境造成不利影响。 （2）生活垃圾 本项目劳动定员100人，其中住宿人员为35人，住宿人员生活垃圾产生量按1Kg/人/d，不住宿人员生活垃圾产生量按0.5Kg/人/d，年工作日300天。根据上式预测，生活垃圾产生量67.5Kg/d，即20.25t/a。另外，本项目机械维护产生的含油废手套、抹布等劳保用品产生量约为0.01t/a，属于危险废物豁免清单中包含的内容，随生活垃圾一起清运。 生活垃圾分类收集后由园区环卫部门统一送市垃圾填埋场填埋。该项目生活垃圾设置垃圾桶，垃圾桶位于厂区内部以及出口附近。 只要在垃圾的收集和运输过程中做好防范工作，防止发生二次污染。项目固体废物得到及时妥善的处理和处置后，对周围环境影响轻微。 五、清洁生产与总量分析 清洁生产评价指标应能涵盖原材料、生产过程和产品的各个环节，尤其是对生产过程，即要考虑资源的使用，又要考虑污染的产生，一般评价从生产工艺与设备、资源能源的利用指标、产品指标、污染产生指标、废物回收利用指标、环境管理要求等方面进行分析。结合本项目特点，选择以下几点进行分析。 （1）资源能源 本项目以电为能源，属于清洁能源；同时项目电气设备采用节能型变压器和Y系列电机等新型节能型机电产品，降低了电耗；生产过程中使用的原辅材料不属于有毒有害物质，稳定性较好；本项目生产过程中产生的废纱线及废布，均收集后外销，资源化利用。 （2）生产设备与工艺 项目的生产工艺为目前国内较成熟的工艺，所选用的设备均符合国家产业政策要求，并尽可能选用能耗低的设备。项目设备主要以电为能源，基本无生产废气产生。生产用水以喷水织布机为主，其产生的废水通过车间集水沟排入高新区污水管网，送城东污水处理厂处理，不直接排入周边水体。同时项目采取了相应的环保措施，减少了对环境的污染。项目生产的工艺设备结构简单、易于维护，均符合清洁生产的要求。 （3）产品 本项目生产的单位产品物耗能耗较小，符合当前国内需求形势和政策的要求，产品的质量和使用寿命满足清洁生产要求。 （4）环境管理制度 项目设立专门的环境管理机构，制定完善的环境管理制度，环境管理做到有章可循，企业建立的环境管理制度有：环境保护管理规定、环境管理岗位责任制度、环境污染事故管理制度、事故应急处理预案。另外，建议企业实施ISO14001环境管理体系，积极推向清洁生产审核。 因此，本项目符合清洁生产的要求。 清洁生产要求和建议： （1）本项目主要使用电能，建设中应当采用节能环保的机电设备、节能材料和节能灯具。 （2）加强生产调度和生产管理，采取各种相应的措施降低能源的消耗。 （3）加强生产物料的回收利用，减少物料的跑冒滴漏。 根据国家对COD、SO2、氨氮、NOx四种污染物实行排放总量控制计划管理。本项目废水主要为织布废水、车间地面冲洗水及生活污水，织布废水及车间地面冲洗水经车间集水沟及厂区污水管网排入厂区东侧栖云路上市政污水管网，送城东污水处理厂处理；生活污水中食堂废水经隔油池预处理后，与其他生活污水一起排入化粪池处理后，排入厂区东侧栖云路上市政污水管网，送城东污水处理厂处理。对项目周围地表水体水质影响甚微，COD和NH3-N排放纳入池州市城东污水处理厂进行总量控制，因此，无需单独申请COD和氨氮的总量控制。 六、环保投资 结合前面分析描述情况，本项目的环保投资见下表。本项目总投资6235万元，其中环保投资69万元，环保投资占总投资的比例为1.1%。 表20 环保设施及其估算一览表 污染类别; 污染治理项目; 采取的环保措施; 投资（万元）. 废气; 食堂油烟; 油烟净化器1套; 2. 水蒸气; 机械排风装置; 2. 废水; 生产废水; 集水沟、污水管网; 20. 生活废水; 化粪池1座、隔油池1座、污水管网; 20. 固废; 一般固体废物; 一般固废暂存间; 2. 危险废物; 危废暂存间; 3. 生活垃圾; 垃圾桶2个; 2. 噪声; 机器运作; 隔声、减振等噪声处理措施; 10. 生态; -; 绿化; 8. 合计; 69.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 食堂 | 食堂油烟 | 油烟净化器（共1套） | 达GB18483-2001标准要求 |
|  | 烘干机 | 水蒸气 | 机械排风装置 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 织布废水 | COD、SS | 经车间内集水沟收集后，汇入厂区污水管网后，接入厂区东侧栖云路上市政污水管网，送城东污水处理厂处理 | 达GB8978-1996表4中三级标准要求 |
|  | 车间地面冲洗水 | COD、SS |  |  |
|  | 生活污水 | COD 氨氮 动植物油 | 食堂废水经隔油池（1套）预处理、与其他生活污水一起经化粪池（1套）预处理后达标排入厂区东侧栖云路上市政污水管网，送城东污水处理厂处理 |  |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 废纱线以及废布 | 外售、资源化利用 | 合理处置，对外环境影响较小 |
|  |  | 废机油废润滑油 | 由有资质的单位回收处置 |  |
|  |  | 含油抹布 | 随生活垃圾一起清运 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 设置垃圾桶，定点收集后由园区环卫部门统一送市垃圾填埋场填埋处置 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要为喷水织布机、验布机、烘干机、络丝机、空压机等设备，其声压级为70-85dB(A)之间，经减震隔声和距离衰减后，使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即昼间65dB（A）、夜间55dB（A）。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 厂区空地通过种植花卉及草坪，可改善厂区工作环境，预计对该地的生态环境影响不大。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、评价结论 1、项目概况 本项目坐落于池州高新技术产业开发区殷汇大道99号，购置原池州金美亚汇丰石材有限公司30亩土地、1栋1800平方米综合楼和1栋4800平方米厂房；新建1栋2282平方米厂房；购置喷水织布机、验布机等主要生产设备234台（套）；配套建设供电系统、给排水系统、环保系统等工程。项目建成后，实现年产1300万米高档仿真丝及尼龙弹力面料。 2、产业政策符合性 根据国家产业政策，查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》（国发改委 2013年第21号），本项目属于鼓励类第二十类纺织中7小类采用高速机电一体化无梭织机、细针距大园机等先进工艺和装备生产高支、高米、提花等高档机织、针织纺织品。且项目已在池州市贵池区发改委备案（备案号为：贵发改备【2016】64号），因此，本项目符合国家产业政策。 3、规划符合性 （1）与高新区产业定位相符性 本项目属于纺织业，符合园区产业规划及规划环境准入条件，具体见附件（关于池州市海佳纺织科技有限公司年产1300万米高档仿真丝及尼龙弹力面料规划选址和产业环境准入的初审意见）。 （2）选址符合性分析 本项目位于池州高新技术产业开发区殷汇大道99号，项目东面为池州市大恒生化有限公司，西面为金美亚池州钢管制造公司，南面为殷汇大道，北面为空地。距离项目最近的敏感目标为贵池区计划生育服务站，在项目东南侧220米处；距离项目最近的地表水体为长江，在项目北侧3800米处，且本项目废水、固废均自行处理，达标后外排。本项目厂区通过殷汇大道通往321省道，交通便利，便于运输。该项目主要从事化纤织造加工，所从事的生产活动能与周围环境功能相容，项目的建设不会改变当地环境功能；项目所在区域周围无文物保护、风景名胜等环境敏感目标，项目外环境相对简单，不存在明显的制约因素，项目选址基本合理。 3、环境现状评价 拟建项目区域的大气环境质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准；主要地表水体长江水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域水质标准要求。本项目所在区域环境质量现状较好。 4.环境影响评价 - 废气 本项目运营期产生的废气主要为烘干过程中产生的水蒸气及食堂油烟。 ①本项目烘干机使用能源为电能，因此，不产生烟尘、SO2、NOX等污染因子。面料在烘干过程中仅产生水蒸气，通过车间四周及屋顶设置机械排风装置，加强车间内通风换气。 ②食堂油烟 本项目共设1个食堂，食堂的规模为小型，食堂油烟采用处理效果不低于60%的油烟净化器处理，经处理后油烟排放量约为5.4kg/a，油烟排放浓度1.2mg/m³，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的要求。因此，本项目食堂油烟排放对周围环境影响较小。 （2）废水 该项目排放的废水主要为生产废水及生活污水，生产废水包括织布废水及车间地面冲洗水，其通过车间地面集水沟收集，汇入厂区污水管网，接入位于厂区东侧栖云路上的高新区污水管网，送城东污水处理厂处理。生活污水中食堂废水经隔油后，与其他生活污水一起经化粪池预处理后，经厂区污水管网排入厂区东侧栖云路上高新区污水管网，送城东污水处理厂处理。因此，本项目废水对周围环境影响较小。 （3）噪声 项目营运期噪声主要来源于喷水织布机、验布机、烘干机、络丝机、空压机等设备运行过程中产生的噪声，其噪声源强在70~85dB（A）。采取选用低噪声设备；合理布置厂区车间位置；空压机采用基础减振措施；定期检查、维修设备，使设备处于良好的运行状态，防止机械噪声升高；生产车间封闭，安装隔声门窗，利用建筑物、构筑物形成噪声屏障，阻碍噪声传播等措施处理后，厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，最周围环境产生的影响较小。 （4）固体废物 该项目固废主要为废纱线、废布、机械维护产生的废机油及生活垃圾。废纱线及废布收集后暂存于一般固废暂存间，外销、资源化利用；机械维护产生的废机油经专用塑料桶收集后，暂存于危险废物暂存间，由有资质的单位回收处置。生活垃圾由园区环卫部门统一清运到池州市生活垃圾填埋场卫生填埋；含油废手套、抹布等劳保用品属于危险废物豁免清单中的内容，随生活垃圾一起清运。 本项目一般固体废物处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修订单标准要求；危险废物的处理和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修订单；项目产生的所有固废均能够得到妥善的处置，处置率100%，故对周围环境保护目标及周围环境影响较小。 5.项目主要环保措施及“三同时” 验收一览表 表21 环保“三同时”验收一览表 污染源; 环保措施项目; 验收要求; 实施时间. 大气污染源; 食堂油烟; 油烟净化器一套; 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准要求; 与建设项目同时设计、同时实施、同时投入运行. 水蒸气; 机械排风装置; 达标排放. 水污染源; 生活污水; 配套建设隔油池一座（6m³）、化粪池一座（20m³）；厂区污水管网建设；排入厂区东侧栖云路上市政污水管网，送城东污水处理产处理; 达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，不外排入周边水体. 生产废水; 配套车间集水沟、厂区污水管网建设；生产废水经车间集水沟收集，汇入厂区污水管网，排入厂区东侧栖云路上市政污水管网，送城东污水处理厂处理. 噪声; 喷水织布机、验布机、整经机、络丝机、空压机等; 选用低噪声设备；设备合理布置于生产车间内；空压机采用减震、消声装置；厂房采用隔声、吸声等；合理安排工作时间措施。; 达《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类要求. 固废; 生产过程中产生的废纱线和废布; 收集后暂存于一般固废暂存间，外销、资源化利用；一般固废暂存间位于1#厂房内，面积约为100㎡。; 合理处置. 废机油; 用专用塑料捅收集后，暂存于危废暂存间，由有资质的单位回收处置；危废暂存间位于1#厂房内，面积为10㎡。. 生活垃圾（包括含油抹布等）; 2个垃圾桶; 由园区环卫部门统一清运. 生态; 绿化; 厂内空置地带合理布置绿化; 减少地表裸露. 综上所诉，该项目符合国家产业政策；符合相关规划要求；项目采取的各项污染防治措施可行，可确保项目的各类污染物均做到稳定达标排放。只要在建设运营过程中严格执行“三同时”的要求，全面认真执行本评价提出的各项环保措施，确保各项污染物达标排放的前提下，本项目的建设对周围环境的不利影响较小，该项目的实施是可行的。 二、评价建议 1、企业应加强环境保护意识，在项目实施后，企业要重点做好环保设施的运行管理工作，制定环保设施操作运行规程，健全各项环保岗位责任制，强化环境管理。 2、必须严格落实环评提出的各项意见，执行环保“三同时”制度，做好“三废”污染防治工作； 3、企业应对设备进行定期检修。 4、以上评价结果是根据委托方提供的规模、布局做出的，如委托方扩大规模、改变布局，委托方必须按照环保要求重新申报。 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准檔 附件2 其它与环评有关的行政管理文件 附图1 项目规划图 附图2 项目地理位置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响,应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境境征,应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项,专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。